| # VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Lasapparaat polypropyleen |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | - Maak uzelf vertrouwd met de veiligheidsvoorschriften opgelegd door de leverancier. Volg steeds de instructies rond gebruik, bediening, veiligheid en onderhoud nauwlettend op. - Enkel werknemers die de nodige opleiding en instructies ontvangen hebben mogen met de machine werken. - Verleen geen toegang voor onbevoegden in de werkzone. - Zorg voor voldoende verlichting. - Hou de werkomgeving netjes. Laat geen resten, afval of gereedschap rondslingeren in de omgeving. - Draag sluitende werkkledij. - Draag oogbescherming. - Lees voor eerste gebruik aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheidsrichtlijnen. - Draag steeds veiligheidsschoenen. |  |
| Inademing schadelijke stoffen | - Voorzie de nodige verluchting of afzuiginstallatie tijdens de werkzaamheden. |  |
| Brandwonden | - Tijdens het gebruik van de machine steeds hittebestendige handschoenen dragen. - Bewaar voldoende afstand van de warmte – elementen (300° C). - Gebruik nooit water, solventen, olie, benzine en /of andere chemische agentia. |  |
| Elektrocutie | - Machine mag enkel worden gebruikt indien verbonden met aarding. |  |