###### Noodplan C   -   Brand  -  explosie

Alarmplan C   BRAND - EXPLOSIE

  Indeling

  Procedure 30  Interne melding + instructies

  Procedure 31  Alarm – melding brandweer

  Procedure 32  Evacuatie gebouw

  Procedure 33  Intern interventieteam

  Procedure 34  Onthaal van de hulpdiensten

|  |  | Procedure |
| --- | --- | --- |
|  | Preventiedienst |  |
|  | Wat bij het ontdekken van een brand? Interne melding | 30 |
|  | Doelgroep: directie, leerkrachten, administratief- en onderhoudspersoneel, leerlingen |  |

Algemene principes

De strijd tegen brand is een strijd tegen de tijd.  Vandaar de noodzaak om snel en doeltreffend op te treden in geval van brand.  De alarmering van de omgeving en de hulpploegen is belangrijk voor uw veiligheid en deze van de andere personen in het gebouw.

Concrete werkwijze

1. Verwittig de onmiddellijke omgeving (roep “BRAND! BRAND!”).

2.  Beoordeel snel de brand en beslis om:

bij een kleine beginnende brand zelf met een snelblusser zo snel mogelijk de brand te blussen. Dit kan nog gemakkelijk bij het begin van de brand, maar met het verstrijken van de tijd neemt de moeilijkheidsgraad voor bluswerken enorm toe.

!

- bij een grotere brand of bij onzekerheid verwittigt men onmiddellijk de centrale via het noodnummer of brandmeldschakelaars.

Vul hier de belangrijkste telefoonnummers in!

3.  Geef volgende inlichtingen TRAAG en DUIDELIJK:

uw naam en functie;



- naam en adres van het gebouw;

- verdieping – eventueel lokaalnummer;

- reden van de oproep.

4.  Wacht kalm op hulp.

Blijf in de buurt (als de veiligheid het toelaat), om met de nabije evacuatie te helpen en om de hulpploegen de nodige informatie te bezorgen

NUTTIGE TIPS

1.		In onze gebouwen zijn draagbare blusapparaten geplaatst.

De blustoestellen vinden we voornamelijk terug in gangen en traphallen. Om snel te reageren moet je natuurlijk wel weten waar de blusapparaten geplaatst zijn.

Kijk eens rond in je omgeving!

De praktijk heeft namelijk geleerd dat veel mensen zich nauwelijks realiseren waar de blusapparaten hangen.

Neem ook de kleine moeite om de instructies op de blusapparaten eens goed te lezen. In  geval van nood weet hoe de apparatuur werkt.

Zorg dat deze blusapparaten steeds bereikbaar zijn.

2.  	Let op de volgende punten:

	Het vuur moet in de windrichting worden aangepakt.

 	Uitgestrekte branden moet men vooraan beginnen te blussen.

 	Er moeten tegelijkertijd voldoende brandblussers worden ingezet, niet na

elkaar.

		Men moet oppassen dat de brand niet opnieuw begint.

 	Gebruikte brandblusapparaten mogen niet terug worden opgehangen. Ze worden na gebruik op de grond neergelegd. Neem contact op met de preventiedienst voor het opruimen en hervullen.

3. 	Brandhaspel

Ten behoeve van de brandweer en de hulpdiensten zijn er brandhaspels opgesteld.  Een brandhaspel is een rubberen slang met een kleine diameter. De lengte van de slang is gemiddeld 30 meter en is rechtstreeks aangesloten op het waterleidingsnet.

De plaats van een brandhaspel wordt weergegeven met het veiligheidsteken:

4.	Opleiding blussen

Elk jaar organiseert de preventiedienst een opleiding blustechnieken voor het personeel van de school (gratis). Voor de juiste datum gelieve contact op te nemen met de preventiedienst.

|  |  | Procedure |
| --- | --- | --- |
|  | Preventiedienst |  |
|  | Alarm melding brandweer | 31 |
|  | Doelgroep: permanent personeel op de centrale en secretariaat |  |

Algemene principes

Indien iemand in nood verkeert of indien zich een onverwachte gebeurtenis voordoet, is het noodzakelijk dat men snel en efficiënt de hulpactie op gang brengt.

Werkwijze

| Alarm voor een bepaalde zone van het controlepaneel | Telefonische verwittiging van de directie |
| --- | --- |
| De waarnemer op de centrale controleert uit welke zone het waarschuwingssignaal komt en gaat na of het een werkelijk incident betreft (telefoneer of ga zien). De waarnemer moet ADT opbellen en zeggen wat er gaande is. | De waarnemer in de centrale vraagt voldoende gegevens aan de ontdekker of melder van de brand: - blok; - verdieping; - lokaal; - omschrijving; - … |
| Bij brand  Brandweer wordt automatisch verwittigd door de alarmcentrale (ADT).  manueel aanzetten van het brand-alarmsignaal (draaischakelaar op de zijkant controlepaneel).  Evacuatie opstarten. Inlichten van: - directie; - interventieteam; - evacuatiehelpers; … | Brandweer Bel het nummer 100 of 112 Geef de volgende inlichtingen TRAAG en DUIDELIJK:  naam en functie;  naam, nummer van het gebouw;  verdieping, eventueel lokaalnummer;  reden van de oproep. |

Instructies

1.  Bij vals alarm of einde alarm:

- reset en alarmsilence tegelijk 3 tellen induwen

Klavier:  code herstel code herstel

- Na herstellen van de detector of het breekglaasje, wordt de zone terug aangezet.

- Bij elke ingreep van het systeem (centrale) moet het logboek ingevuld worden.

- Andere nuttige telefoonnummers

INTERN

| Naam | Functie | Telefoonnummers |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Intern nr. | GSM / Privénum. |
|  | Directeur |  |  |
|  | Adj. Directeur |  |  |
|  | TAC |  |  |
|  | Preventieadviseur |  |  |
|  | Arbeidsgeneesheer |  |  |

EXTERN

Medische spoeddienst	100  of  112 met gsm

Brandweer	100  of  112 met gsm

Federale politie	101  of  112 met gsm

Rode Kruis	105

Brandwondencentrum	03 217 71 11

Antigifcentrum	070 245 245

Lokale politie

Federale politie

|  |  | Procedure |
| --- | --- | --- |
|  | Preventiedienst |  |
|  | Evacuatie van een gebouw | 32 |
|  | Doelgroep: directie, leerkrachten, administratief- en onderhoudspersoneel, leerlingen |  |

- Algemene principes

Om de veiligheid van de bewoners te vrijwaren kan het in bepaalde omstandigheden nodig zijn het gebouw te ontruimen.

- Waarschuwing bij brand

Bij brand (of een andere noodsituatie) gaat automatisch een sirene door activering van detectoren of wordt dit gemeld op de gangen.

- Het alarmsignaal

Op dit moment beschikt onze alarminstallatie nog over 1 geluidssignaal:

Wanneer het alarmsignaal hoorbaar is in het gebouw waar je bent betekent dit dat het gebouw onmiddellijk moet ontruimd worden.  Bij twijfel: het is duidelijk hoorbaar op de gang!

*	In bepaalde lokalen bevinden zich detectoren die normaal bovenaan tegen de zoldering geplaatst zijn. Het zijn lokalen met grotere risico’s zoals: labo’s, computerlokalen, keukens, stookplaatsen, enz. Deze melders reageren op temperatuursverhogingen of rookontwikkeling. Wanneer je het alarmsignaal hoort, kijk dan of in het lokaal waar je aanwezig bent een detector is die de oorzaak van het signaal kan zijn. Je kan dit gemakkelijk zien aan een klein rood lampje dat dan binnenin de detector zal branden. Is dit het geval stuur dan onmiddellijk één betrouwbare leerling recht naar de telefooncentrale om te melden of er iets ernstig aan de hand is of niet. Die leerling keert niet terug naar het lokaal maar gaat zelf meteen naar de verzamelplaats!!! Tracht niet zelf een eventuele brand te blussen maar ga steeds onmiddellijk over tot evacuatie van je lokaal. Verwittig de aanpalende lokalen ook indien nodig.

*	Het alarmsignaal kan ook in werking treden bij melding door het induwen van een  handbrandmelder die zich meestal in de gangen bevindt, omdat men er vanuit gaat dat deze pas werken door een gewilde druk op de knop (daarvoor moet een glaasje stuk geklopt worden). Het ongeoorloofd indrukken van de rode brandmelders zal streng gestraft worden, vermits deze ook automatisch de hulpdiensten kunnen verwittigen. Indien het toch om een valse melding zou gaan en het niet om een evacuatieoefening gaat zal je door de directie en/of de leden van het secretariaat, de preventieadviseur of andere aangeduide personeelsleden verwittigd worden om de evacuatie stop te zetten en zo vlug mogelijk rustig terug te keren. Bij een evacuatieoefening moet de evacuatie volledig beëindigd worden.

*	Het alarmsignaal kan ook indien nodig in verschillende fases gegeven worden zodat niet alle gebouwen gelijktijdig zullen ontruimd worden. De gebouwen die het meest gevaar lopen krijgen eerst het alarmsignaal te horen. De volgorde wordt door de directie of een ander bevoegd persoon bepaald.

- Ontruiming

Bij het horen van het alarmsignaal worden onmiddellijk alle gebouwen verlaten. Vooraleer men het lokaal verlaat worden de leerlingen geteld. De leerkracht neemt een klaslijst mee of indien deze ontbreekt neemt hij een puntenboek. Het ontruimen gebeurt rustig, zonder lopen, doch op kordate wijze. Zorg dat er geen achterblijvers zijn.

De leraar begeleidt zijn leerlingen en geeft de vluchtweg aan (plannen bevinden zich in elke klas).

Alleen als de gewone weg niet toegankelijk is worden de pictogrammen “nooduitgang” gevolgd.

Alle materiaal blijft in de klassen, ook boekentassen, boeken, ed.

Ramen en deuren worden gesloten om uitbreiding van de brand te voorkomen.

De lichten die reeds aan zijn moeten blijven branden om de zichtbaarheid te bevorderen.

Lichten die nog niet aan zijn mogen alleen aangedaan worden indien men er zeker van is dat dit geen explosiegevaar met zich meebrengt. In de werkplaatsen worden, indien mogelijk, alle machines uitgeschakeld en de gastoevoer afgesloten.

Leraars die geen les hebben houden zich ter beschikking en begeven zich naar de verzamelplaats. Ze krijgen dan specifieke opdrachten van de directie.

Opmerking:

- Alle leerkrachten denken eraan om bij het verlaten van de school op een moment dat men normaal les zou hebben de verantwoordelijke van het secretariaat hiervan op de hoogte te brengen.

- Leerkrachten en leerlingen die op het moment van een evacuatie les hebben op de verzamelplaats turnzaal F 004 verlaten hun leslokaal niet maar blijven ter plaatse.

- Onderhoudspersoneel, dat geen specifieke taak heeft bij evacuatie, begeeft zich bij het alarmsignaal naar de verzamelplaats.

4.	Vluchtwegen en verzamelplaatsen

De leerlingen vormen rijen zo ver mogelijk van de ingang. Ze stellen zich op in alfabetische volgorde. De begeleidende leerkracht zorgt voor de nodige rust op de verzamelplaats. De begeleidende leerkracht voert zorgvuldig de aanwezigheidscontrole uit.

| GEBOUW / lokalen | Vluchtweg binnen de schoolgebouwen | VERZAMELPLAATS buiten de gebouwen |
| --- | --- | --- |

   In geval een normale vluchtroute geheel of gedeeltelijk buiten gebruik is, de nood-uitgang of een andere weg nemen. Indien mogelijk zal een bevoegd persoon de nieuw te volgen weg aanduiden   
(directie, preventieadviseur, leden interventieploeg / brandweer /....)

5. 	Briefing

De leerkracht meldt zo snel mogelijk aan de verzamelplaatsverantwoordelijke (= meestal een personeelslid van het secretariaat):

*	de naam van de klas die je bij hebt en je krijgt daar een naambordje van de klas;

*	de namen van achtergebleven leerlingen en de plaats waar je denkt dat ze zich in het gebouw bevinden.

De leerkracht keert terug naar de leerlingen en houdt het naambordje omhoog zodat de klas mooi geordend in rij voor de leerkracht kan staan en eventuele achtergebleven leerlingen onmiddellijk hun klas kunnen terugvinden.

Iedereen wacht op verdere instructies door een bevoegd persoon.

6. 	Einde van de evacuatie

Het einde van de evacuatie wordt afgekondigd door de crisisstaf. Het einde wordt vast-gesteld door de directeur in samenspraak met de preventieadviseur.

7. 	Alarm tijdens speeltijd of middagpauze

Bij een evacuatie tijdens een speeltijd en/of middagpauze gaan de leerlingen uit eigen beweging naar hun verzamelplaats en wachten op de leerkracht van het volgende lesuur!

Verzamelplaatsen  bij evacuatie zijn steeds:

1ste graad      

2de graad       

3de graad       

8. 	Opmerkingen

Tijdens speeltijden en/of middagpauze gaan de leerlingen bij het alarmsignaal uit eigen beweging naar de verzamelplaatsen. De leerkracht die het eerstvolgende lesuur les heeft gaat naar de verzamelplaats van zijn of haar  klas.

De klassen gaan in rij staan en de leerkracht kijkt na wie ontbreekt en meldt dit bij de verzamelplaatsverantwoordelijke.

- Tracht niet te panikeren, blijf steeds rustig.

- Loop nooit naar de plaats van het onheil. Dit kan alleen door de leden van het interventieteam.

- Niemand loopt terug naar de gebouwen of verlaat zijn klasgroep.

EVACUATIERICHTLIJNEN

1   	Blijf kalm.

2	Laat alles liggen. Geen boekentassen meenemen.

3	Schakel alle apparaten en gastoevoer uit.

4	Onderbreek alle telefoongesprekken, hou de buitenlijnen vrij.

5	Vensters sluiten.

6	Laat het licht zoals het is.

7	Verlaat het lokaal en doe de deur dicht (niet op slot doen).

8	Volg de normale weg naar de verzamelplaats.

9	Loop niet, wees stil zodat je bevelen kunt horen.

10	Neem nooit de lift.

11	Indien de weg versperd is, neem de nooduitgangen.

12	Ga naar de verzamelplaats en keer nooit terug.

13	CONTROLEER of er geen afwezigen zijn door naamafroeping.

14	Deel de bevindingen mee aan de verzamelplaatsverantwoordelijke.

15	Geef de naam door van je klas (je krijgt dan een naambordje van je klas) + de namen van de achtergebleven of vermiste leerlingen met vermelding waar ze vermoedelijk achtergebleven zijn.

16	Ga terug naar de leerlingen, hou het naambordje omhoog en hou toezicht.

17	Wacht bevelen af van brandweer of evacuatieleiding.

|  |  | Procedure |
| --- | --- | --- |
|  | Preventiedienst |  |
|  | Intern interventieteam | 33 |
|  | Doelgroep: opgeleide vrijwilligers in de school |  |

Algemene principes

Omdat het bestrijden van een beginnende brand nog relatief eenvoudig kan gebeuren, is het nuttig een aantal goed opgeleide mensen in de school te hebben, die in afwachting van de komst van de brandweer, de eerste stappen kunnen zetten in de brandbestrijding.

Werkwijze

Bij het eerste alarmsignaal zullen de verschillende leden van het interventieteam:

 het werk onmiddellijk staken;

 zich begeven naar de centrale waar ze zullen vernemen

- de plaats van het onheil,

- de omschrijving van de brand;

 zich begeven naar de plaats van het onheil en de brand bestrijden met het
    dichtstbijzijnde blusapparaat;

 indien de brand te hevig wordt, neem dan geen onnodige risico’s en help bij 
    de evacuatie;

 anderen voeren de specifieke opdrachten onmiddellijk uit.

Specifieke opdrachten

| Verantwoordelijke | Opdrachten |
| --- | --- |
|  | Drijfkracht uitschakelen – Verlichting niet uitschakelen |
|  | Gas |
|  | Centrale kraan |

|  |  | Procedure |
| --- | --- | --- |
|  | Preventiedienst |  |
|  | Onthaal van de hulpdiensten | 34 |
|  | Doelgroep: technisch adviseur coördinator en vervanger |  |

Opzet en doel

De brandweer niet nodeloos tijd laten verliezen door ze te laten zoeken waar de brand is en hoe de infrastructuur van de school is.

Werkwijze

De onthaalverantwoordelijke zal postvatten op een strategisch goed gelegen locatie, om de brandweer op te wachten en ze al de nodige informatie te bezorgen:

 plaats van het onheil;

 de weg om het snelst, veiligst en dichtst bij de brand te komen;

 de plannen van de school met alle gegevens over de

- plaats van brandgevaarlijke en giftige stoffen,

- hoeveelheden,

- steekkaarten,

- gassen,

- blusapparaten, haspels,

- uitgangen, nooduitgangen;

 de vermoedelijke plaats en aantal vermisten;

 de plaats van het crisiscentrum.

OPMERKING

Een onthaalmap waarin alle nodige informatie te vinden is die de brandweer nodig kan hebben, is maar relevant wanneer ze regelmatig bijgewerkt wordt en up-to-date gehouden. De map ligt klaar in de telefooncentrale.