| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Metaal Freesmachine |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | - Steeds nauwsluitende kleding en een werkpak dragen. - Geen ringen of losse sierraden dragen. - Steeds veiligheidsschoenen dragen. - Steeds veiligheidsbril dragen. - Gehoorbescherming dragen. - Controleer de machine voor elk gebruik op mogelijk zichtbare gebreken. |  |
| Contact met draaiende delen | - Enkel de machine instellen bij stilstand van het snijgereedschap. - Juiste houding en/of plaatsing van handen aannemen bij het doorvoeren van werkstukken.(zoveel mogelijk aanvoerapparaat gebruiken) - Steeds de juiste veiligheidsapparatuur t.o.v. snijgereedschap gebruiken. - Frees enkel met gesloten veiligheidsscherm. - Gebruik hulpstukken voor kleine of smalle werkstukken. - Frees zoveel mogelijk zodanig dat het snijgereedschap geheel of gedeeltelijk onder het werkstuk freest. |  |
| Snijwonden | - De frezen nooit bij de snede vastnemen. - Bij het aanspannen van bouten en moeren passende sleutels gebruiken. - Beschadigde moeren verwijderen. |  |
| Kwetsuren a.g.v. vallende voorwerpen | - Te lange werkstukken ondersteunen, met bv. rollentafel. |  |
| Kwetsuren a.g.v. het breken van… | - Bruusk inzetten en plotse schokken vermijden. - Vakkundig geslepen freesgereedschap gebruiken. - Stel het toerental van de frees en voedingssnelheid van de tafel in naargelang de bewerking en het te bewerken materiaal. - De werkstukken controleren op gebreken. - Vrijloop van het snijgereedschap controleren vooraleer de machine te starten. |  |