| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Strijkmachine |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | - Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of de aanduiding van de voltage op het apparaat overeenkomt met de netspanning in uw lokaal. - Zorg dat het snoer zodanig weggelegd wordt dat niemand erover kan struikelen en dat het geen hete oppervlakten raakt. - Zorg voor voldoende verlichting. - Uw strijkmachine moet gebruikt en geplaatst worden op een stabiele ondergrond. - Dit apparaat mag alleen gebruikt worden voor het strijken van textiel dat in water is gewassen. - Dit apparaat mag alleen worden bediend door personen die helemaal op de hoogte zijn hoe zij ermee moeten strijken. |  |
| Beknelling | - Draag tijdens het strijken altijd strak aansluitende kleding. Losse en wijde mouwen, schorten of sjaaltjes kunnen vastraken in de strijkrol. Draag geen ringen of armbanden |  |
| Brandwonden | - Tijdens het gebruik wordt het apparaat warm. Raak nooit de tijdens het gebruik, de strijkrol aan. - Zet de strijkmachine altijd uit en laat afkoelen alvorens een reiniging uit te voeren. - Laat het apparaat nooit zonder toezicht wanneer het is aangesloten op het elektriciteitsnet of nog warm is. |  |
| Kortsluiting Electrocutie | - Veiligheidsstopcontact met aarding - In geval van storing of beschadiging van het apparaat of het elektrische snoer, de stekker uit het stopcontact halen. - De stekker nooit uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken. Trek aan de stekker zelf! |  |
| Onderhoud & herstellingen | - Herstellingen worden steeds uitgevoerd door een bevoegd technicus. - Voor reiniging, de bijgeleverde instructies volgen. |  |