| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Bosmaaier |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | - Draag sluitende werkkledij, beschermende laarzen - Draag beschermingshandschoenen. - Controleer regelmatig de goede werking van de bedienings- en veiligheidsuitrusting. - Het zaagblad goed scherp houden. - Controleer het zaagblad dagelijks op scheuren. - Controleer of de de nylon bussen van de zelfborgende moeren op hun werking en vervang desnoods. - Zaag nooit met het gedeelte rechts vooraan het zaagblad. |  |
| Draaiende delen | - Aanrakingen met draaiende onderdelen vermijden. - Draaiende onderdelen voldoende afschermen. |  |
| Wegslingerende stofdelen | - Draag werkhelm met vizier en gehoor- beschermers |  |
| Verlies van controle over de machine Over-belastings-letsels | - Stel het harnas steeds correct in. - Stel de motorzeis steeds correct af. |  |
| Brand | - Ga zorgvuldig met benzine om. Benzine is zeer brandbaar. - Tank voor je begint te maaien en gebruik daarbij een trechter. - Voor bijtanken wacht tot de motor afgekoeld is. Gemorste motorbrandstof kan ontvlammen. - Verwijder de dop van de brandstof niet, wanneer de motor nog warm is of nog loopt. - Bij benzinemotoren kan naontsteking voorkomen indien de machine niet volledig tot stilstand is gekomen. - Werk met benzine op een schone en opgeruimde plaats, ver verwijderd van vuur. - Verwijder alle mogelijke veroorzakers van vonken of vlammen uit de buurt van de benzine. - Aanraking met warme onderdelen vermijden. - Laat geen brandbare voorwerpen in de buurt komen van de uitlaatgassen uit de geluiddemper. |  |