| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Vlakschaafmachine |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | - Lees voor eerste gebruik aandachtig de handleiding - Draag sluitende werkkledij en stevig antislip schoeisel. - Draag oogbescherming. - Gebruik de stofafzuiging - Draag een stofmasker ( zeker bij tropisch hout!) . - Draag werkhandschoenen - Geen ringen dragen. - Steeds aangepaste gehoorbescherming dragen. |  |
| BRAND en/of ELEKTRISCHE SCHOKKEN | - Stekker uittrekken - Snoer altijd buiten het werkbereik van de machine houden. - Snoer altijd buiten werkbereik van de machine houden. Machine alleen uitgeschakeld aan het net aansluiten. - Voor alle werkzaamheden aan de wipzaag de stekker eerst uit de contactdoos trekken |  |
| Snijgevaar / contact met draaiende delen | - Gebruik het beschuttingstoestel. - Reinig de tafels met een handborstel. - Gebruik een hulpgeleider voor speciaal schaafwerk. - Schakel de spanning uit bij onderhoud en instelwerk.. |  |
| Wegvliegende delen | - Vermijd bruusk contact van het werkstuk met de beitelas. - Regel de aanvoersnelheid in functie van het uit te voeren werk. |  |
| Kantelen werkstuk | - Te lange werkstukken ondersteunen, met bv. rollentafel. |  |