Risicoanalyse van de decoupeerzaag:

Technische gegevens:

Decoupeerzaag  PSB300EQ	locatie: houtafdeling

Serienummer: 00291354

Spanning: 230 V

Vermogen: 720 W

Bouwjaar: 2006

Gewicht: 2,4 kg

Elektrische beschermingsklasse: 2

Wendlingen

Risico –omschrijving en mogelijke maatregelen:

1)  Onopzettelijk handelen:  ( R = 6 )

Als de stekker in het stopcontact steekt en de machine wordt onvoorzichtig bij

de handgreep vastgenomen, kan de startfunctie geactiveerd worden. Hierdoor

gaat het zaagblad ongewenst bewegen en ontstaat een gevaarlijke toestand

waardoor de gebruiker ernstige kwetsuren kan oplopen.

Kinney:   R = 3 . 2 . 1 = 6

Licht risico, aanvaardbaar.

Maatregelen:  -   instructies

-   aandacht vereist

2)  Gevaar bij storing in het bedieningscircuit:  ( R = 1 )

Bij storingen in het bedieningscircuit kan de machine ongewenst starten.

Kinney:  R  =  0,5 . 2 . 1 = 1

Zie risico 1.

3)  Machine start terug na stroomuitval:  ( R = 6 )

Als de machine in werking is en er doet zich een stroompanne voor, dan zal

de ze stilvallen. Als de panne hersteld is, zal de machine gewoon terug

opstarten. Dit kan gevaarlijke toestanden zorgen, zeker als op dat ogenblik

onderhoudswerken gebeuren of bij vervangen van het zaagblad.

Kinney:  R  =  3 . 2 . 1 =6

Licht risico, aanvaardbaar

Maatregelen:  -    steeds de machine uitschakelen

- bij onderhoudswerken of vervangen van het zaagblad steeds de stekker uit het stopcontact trekken.

4)   Contact met stof: (R = 6)

Tijdens het bewerken komt er stof vrij. Inademen ervan kan irritaties

veroorzaken. Bij bepaalde houtsoorten kunnen schadelijke en/of

giftige stoffen vrijkomen. Aanraken of inademen van deze stoffen kan

gevaarlijk zijn. Zelfde voor bewerkte houtsoorten, bv. bewerkt met lood-

houdende verf…

Kinney:  R  =  3 . 2 . 1 = 6

Licht risico, aanvaardbaar

Maatregelen:  -    steeds de bijhorende stofzak gebruiken

-    bij gevaarlijke stoffen een stofmasker type P2 dragen

5)  Breken, uiteenspatten van onderdelen:  ( R = 6 )

In uitzonderlijke gevallen kan het zaagblad breken waarbij de gebruiker

mogelijk kwetsuren kan oplopen.

Kinney: R  =  3  .  2  .  1  =  6

Mogelijk risico,  aandacht vereist.

Maatregelen:       -    beschermkap correct gebruiken

- veiligheidsbril dragen

6)  Contact met bewegende delen:  ( R = 6 )

Bij onoplettendheid / onhandigheid van de bedienaar kan hij in contact komen

met het zaagblad en ernstige verwondingen oplopen.

Kinney:  R  =  3 . 2 . 1 = 6

Licht risico, aanvaardbaar

Maatregelen:   -   instructies

-   veiligheidshandschoenen dragen

7)  Direct / indirect contact met elektriciteit:  ( R = 6 )

De machine wordt aangedreven door een elektrische motor zodat altijd het

gevaar voor elektrocutie bestaat. Ook kan bij onoplettendheid de aansluit-

draad beschadigd of doorgezaagd worden

Kinney:  R  =  1 . 2 . 3 = 6

Licht risico, aanvaardbaar (machine is dubbel geïsoleerd)

8)  Brand, ontploffingsgevaar:  ( R = 6 )

De machine bevat elektrische onderdelen zodat bij beschadiging, over-

belasting, slecht contact…vonken kunnen ontstaan waardoor in extreme

gevallen brand kan ontstaan.

Kinney:  R = 0,2 . 2 . 3 = 1,2

Licht risico, verwaarloosbaar

9)  Gevaar door geluidsoverlast: ( R = 18 )

Tijdens het werken met de machine kan de 80 dB(A) overschreden worden.

In combinatie met het omgevingslawaai kan dit voor irritatie en eventueel

gehoorbeschadiging zorgen.

Kinney:   R =  3 . 2 . 3  =  18

Licht risico, aanvaardbaar

Maatregelen:  Tijdens de werken steeds gehoorbescherming dragen.

Veiligheidsuitrusting:

- gehoorbescherming

- veiligheidsbril

- stofmasker Type P2, zie veiligheidsvoorschriften

- veiligheidshandschoenen bij het bewerken van ruwe materialen

Veiligheidsvoorschriften

- Lees voor je met de machine gaat werken eerst aandachtig de gebruikers- handleiding en volg de gegeven instructies nauwkeurig op.

- Werk nooit met een beschadigd of vervormd zaagblad.

- Zorg ervoor dat tijdens het werken met de decoupeerzaag  de bijhorende stofzak of de stofzuiginstallatie altijd gebruikt wordt.

- Bij zagen aan houtsoorten die bewerkt zijn of die schadelijke of giftige stoffen afgeven steeds een stofmasker van het type P2 dragen.

- Bij vervangen van het zaagblad steeds de door de fabrikant voorgeschreven procedure volgen.

- Onderhoudswerken mogen enkel door opgeleid personeel gebeuren. Tijdens onderhoudswerken steeds de stekker uit het stopcontact verwijderen.

- Maak aan de machine steeds gebruik van gehoorbescherming.

- Nooit asbesthoudende materialen zagen.

- Zorg steeds voor een propere werkomgeving die voldoende verlicht is.

Bij eventuele defecten aan de machine onmiddellijk uitschakelen en direct de leraar of de technisch adviseur verwittigen.

L. Vertommen                                           M. Schellekens / W. De Beuckeleer

Preventieadviseur                                                              T. A.’s  houtafdeling