| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Naaimachine |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | - Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of de aanduiding van de voltage op het apparaat overeenkomt met de netspanning in uw lokaal. - Trek altijd de stekker uit het stopcontact onmiddellijk na gebruik, wanneer u de machine reinigt, wanneer u onderhoud verricht of onbeheerd achterlaat. - Als u de stekker uit het stopcontact haalt, zet de hoofdschakelaar op “O” uit. - Houd altijd uw werkoppervlak vrij. - Machine op stabiele ondergrond plaatsen. - Plaats geen voorwerpen op het voetpedaal. - Reinig de machine regelmatig volgens de richtlijnen. - Olie de machine regelmatig op de voorziene smeerpunten. - Sluit de beschermkap voor de onderdraden. - Gebruik alleen het juiste naaldtype, een naald geschikt voor het uit te voeren werk. - Plaats de naald steeds in de hoogste sand alvorens de stof te verwijderen. |  |
| Verwonding | - Let altijd goed op uw naald, gebruik geen gebogen of gebroken naalden, blijf met uw vingers weg van bewegende delen. - Werk nooit zonder naaldbescherming - Vervang regelmatig het mesje, doe dit zeer omzichtig - Werk niet zonder beschermplaatje voor het mesje - Schakel de machine uit bij: - Het vademen - Het plaatsen van de naald - Onderhoud en reinigen |  |
| Kortsluiting Electrocutie | - In geval van storing of beschadiging van het apparaat, de stekker uit het stopcontact halen. - Veiligheidsstopcontact met aarding! - De stekker nooit uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken. Trek aan de stekker zelf! |  |
| Onderhoud & herstellingen | - Herstellingen worden steeds uitgevoerd door een bevoegd technicus. - Voor reiniging, de bijgeleverde instructies volgen. |  |