| Gebruik van de machine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Een lintzaag is geschikt om zeer lange zaagsneden mee te maken, om materialen met een grote dikte te zagen en om zaagsneden met bochten te maken .De lintzaag mag enkel gebruikt worden door opgeleide medewerkers van het atelier. |  |  |  |
| Beschermingsmaatregelen |  |  |  |
| - Ik draag steeds veiligheidsschoenen - Ik draag gehoorbescherming. - Ik draag steeds een veiligheidsbril |  |  |  |
| Voorbereiden van het werk |  |  |  |
| - Ik zorg voor een vrije en comfortabele werkruimte rond de machine. - Ik controleer het te bewerken werkstuk (nagels,….). - Ik gebruik lintzagen in functie van de bewerkingen, houtsoort en houtdikte. - Ik controleer tandrichting en –scherpte alsook de spanning van het zaaglint. - Ik controleer de flank- en ruggeleiding van het lint boven en onder het tafelblad. - Ik controleer alvorens te starten of de stofafzuiging werkt |  |  |  |
| Werken met de machine |  |  |  |
| - Ik stel de bovenste zaaggeleiding +/- 3cm boven het werkstuk in - Ik gebruik een duwhout op het einde van het werkstuk. - Ik gebruik steeds de beveiligingen van de machine - Ik begin niet te zagen vooraleer de machine haar max. toerental heeft bereikt. - Ik vermijd bruusk contact met de zaag en het werkstuk. - Ik wring niet met het werkstuk en breng het met een gelijkmatige voedingsdruk vooruit. - Ik ondersteun lange stukken achteraan de tafel met een steunrol of een rollenbaan. - Ik gebruik enkel de noodstop in geval van nood. - Ik trek nooit werkstukken terug, maar leg eerst de machine stil. |  |  |  |
| Na het werk |  |  |  |
| - Ik schakel de machine volledig uit voor de werkzone te verlaten - Ik verwijder stof en onderdelen met een borstel, ik ruim alles ordelijk op - Mankementen of incidenten tijdens het werken meld ik onmiddellijk aan mijn collega en leidinggevende. |  |  |  |
| Onderhoud & keuringen |  |  |  |
| - Ik schakel de spanning uit bij onderhoudswerken - Ik verwijder kleine stukjes hout of afval (met houten lat). - Ik zet de reminrichting af alvorens een nieuwe lintzaag op te leggen. - Ik vervang tijdig het mondstuk in de zaagtafel. |  |  |  |
| Risico’s |  |  |  |
| - Contact met de zaag - Breken van de zaag - Inademen van stof - Gehoorbeschadiging |  |  |  |
| Ondertekening |  |  |  |
| Interne en zakelijke leiding Hanne Vermeiren | Preventieadviseur Mieke Robijns |  | Ateliermedewerker Ronny Van Bouwel |