| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Alleszuiger |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | - Lees voor eerste gebruik aandachtig de handleiding - Controleer de machine voor ieder gebruik op mogelijk zichtbare gebreken. - Draag een werkpak en nauwsluitende kledij. - Draag steeds antislip, veiligheidsschoenen. - Draag geen kledij zoals een sjaal, das of sieraden die in de aanzuigopening kunnen worden gezogen. Maak bij lang haar een paardenstaart en zet deze vast met een haarband of hoofddoek. - Nooit leidingen ontkoppelen terwijl het toestel in werking is. - Geen producten opzuigen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. - Geen schuimende producten opzuigen. - Geen brandbare of explosieve oplosmiddelen opzuigen. - Bij werken kan het toegelaten geluidsniveau overschreden worden. Draag dan oorbeschermers. - Voor het zuigen van fijn stof, zoals schuurstof, slijpstof, roet, as, enz. extra een papieren stofzak gebruiken. - Bij het zuigen van droge stoffen erop letten, dat alle delen – in het bijzonder het filterpatroon – volledig droog zijn. - Verwijder de extra aangebrachte stofzak voor het opzuigen van vloeistoffen. |  |
| BRAND en/of ELEKTRISCHE SCHOKKEN door oververhitting | - Het apparaat wordt heet of er komt rook uit, apparaat uitschakelen van het elektrische net - Leverancier informeren |  |