| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Kantsnijder (elektrisch ) |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | - Controleer regelmatig de goede werking van de bedienings- en veiligheidsuitrusting. - Houd de kantsnijmachine altijd met beide handen vast. |  |
| Contact met draaiende delen | - Gebruik het apparaat nooit zonder de beschermingsvoorziening. - Het snijgereedschap loopt na. |  |
| Wegslingerende deeltjes | - Draag gezichts- en gehoorbeschermers. - Draag sluitende kledij. - Draag beschermende laarzen. - In een straal van 15m mag zich niemand anders bevinden. Stenen en andere vreemde voorwerpen kunnen worden omhoog geslingerd. |  |
| Elektrocutie en/of elektrische schokken | - Werk niet bij regen en ook niet in een natte of vochtige omgeving met de kantsnijmachine. - Rol kabelhaspels steeds volledig af. - Gebruik uitsluitend een voor buitenwerk geschikte, spatwaterdicht verlengsnoer in perfecte staat. - Schakel voor het vervangen van snijgereedschap of onderhoudswerkzaamheden het toestel uit en verwijder de stekker. |  |