| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Hand Slijpschijf |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | - Lees voor eerste gebruik aandachtig de handleiding - Draag sluitende werkkledij en stevig antislip schoeisel. - Bij werken kan het geluidsniveau 85 dB overschreden worden. Draag dan oorbeschermers. - Draag oogbescherming. - Draag het stofkapje. - Slijp nooit op gevaarlijke plekken, in de nabijheid van ontvlambare producten, in een wankele positie op een ladder - Ga na of de schijf correct gemonteerd is en of het de geschikte schijf is voor het materiaal - Het is verboden de veiligheid uit te schakelen die de machine onmiddellijk stillegt van zodra je de hand greep loslaat - Draag een haarnetje bij lang haar of hou haar bijeen gebonden |  |
| BRAND en/of ELEKTRISCHE SCHOKKEN | - Elektriciteit loskoppelen - Beschadigingen aan het elektriciteitssnoer direct melden bij je leerkracht en het toestel “voorlopig” uit dienst zetten. - De voedingskabel mag niet tussen de slijpmachine en het te bewerken materiaal bevinden - Toestel bewaren op een droog vrij vlak van olie of vocht |  |
| Contact met draaiende delen Wegspringende delen | - Raak het apparaat nooit aan zonder beschermings-handschoenen. - De beschermkap nooit verwijderen! - Ga na of de schijf correct gemonteerd is en of het de geschikte schijf is voor het materiaal |  |