| Veiligheidsinstructiekaart: 1.5 Resetten van vermogenschakelaars/-automaten De verdeelkast De vermogenschakelaar |  |
| --- | --- |
| - Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. - Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. - Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |  |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | ## Persoonlijke beschermingsmiddelen ## Vóór je met de werken start - Werk steeds met droge handen. - Zorg voor voldoende zichtbaarheid (eventueel een zaklamp). ## Tijdens de werkzaamheden - Controleer van welke kring de vermogenschakelaar is afgeschakeld (ééndraadsschema). - Ga kijken dat er eventueel toestellen in stopcontact zitten die kortsluiting kunnen veroorzaken (plug deze uit) - Schakel de vermogenschakelaar terug in. - Schakelt de vermogenschakelaar terug uit : verwittig de WV |
| ## Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke WV Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |  |