| # VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Hefbrug |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | - Draag sluitende werkkledij. - Draag oogbescherming. - Lees voor eerste gebruik aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheidsrichtlijnen. - Controleer de hefbrug voor ieder gebruik op mogelijk zichtbare gebreken. - Draag steeds veiligheidsschoenen. - Enkel werknemers die de nodige opleiding ontvangen hebben, mogen de hefbrug bedienen. |  |
| Beweging van het voertuig | - Respecteer de maximum belasting. - Gebruik de parkeerrem van het voertuig. - Zet de versnelling in neutrale stand. - Gebruik extra wielblokken bij voertuigen met een gewicht van meer dan 4 ton. - Controleer of de blokkeerinrichting in werking treedt zodra de brug de grond verlaat. - Start nooit de motor van het voertuig indien je je niet in het voertuig bevindt. |  |
| Klemmingschade | - Vooraleer de hefbrug te laten dalen, maak de vloer onder de hefbrug vrij van materialen. - Verwittig mogelijke aanwezigen rond de hefbrug wanneer ze naar beneden gebracht wordt. - Laat de brug pas dalen als iedereen op voldoende afstand is. |  |
| Uitschuiven Val van personen | - Verwijder of bedek onmiddellijk gemorste olie of vet onder of naast de hefbrug. - Hou de loopvlakken van de brug zuiver. - Laat niet toe dat er zich iemand in het voertuig of op de brug bevindt tijdens hef- of daalbewegingen. |  |