| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Schrob/Zuig machine |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | - Steeds nauwsluitende kleding en/of een werkpak dragen. - Geen ringen of losse sierraden dragen. - Steeds antislip veiligheidsschoenen dragen. - Neem een goede werkhouding aan. - Gehoorbescherming dragen. - Controleer de machine voor elk gebruik op mogelijk zichtbare gebreken. - Tijdens het werken mogen geen andere personen in de buurt zijn. - Verwijder obstakels. |  |
| Elektrocutie en/of elektrische schokken | - Stekker uit het stopcontact bij werkzaamheden aan het toestel. - Aansluiten op een geaard stopcontact. - Stekker alleen in het stopcontact steken wanneer het toestel volledig is uitgeschakeld. - Elektrische kabel niet over scherpe randen trekken. - Vermijd lussen in de elektrische kabel. - Nooit leidingen ontkoppelen als de machine in werking is. |  |
| Contact met gevaarlijke stoffen | - Nieuwe detergenten slechts gebruiken nadat men de veiligheidsfiche doorgenomen heeft. - Bij het vullen van de machine met detergent draag handschoenen en een een veiligheidsbril. - Natte of bevuilde kledij uittrekken |  |
| Contact met draaiende delen | - Verwijder nooit de beschermkap van de draaiende delen.. |  |
| Valgevaar | - Gebruik steeds in de voorwaartse richting. |  |