# Departement Personeel
Interne Dienst Preventie en Bescherming
Koningin Elisabethlei 22 | 2018 Antwerpen
T 03 240 64 89 | F 03 240 64 71

INDIENSTSTELLINGSVERSLAG

Controle op de naleving van de wetten, reglementen, normen en bijkomende eisen inzake arbeidsveiligheid, hygiëne en ergonomie

Dienst :  Prov. Veiligheidsinstituut

Betreft aankoop :  Houtlintzaagmachine Constant Philips	Dossiernr. :  2004/55

Type :   105       	Serienr. : 8411112

Leverancier :  Constant Philips, Puurs

1.	Verloop aankoopprocedure  (Nota dienst P&B 30.08.1996)

Advies lastvoorwaarden : niet gevraagd

Advies toewijzing : niet gevraagd

2.	Aanwezige documenten

Geen.

3.	Opmerkingen / aanpassingen

- Geen CE-gekeurd toestel (oudere type).

- Instructies m.b.t. werking, gebruik, onderhoud, inspectie, veiligheidsmaatregelen zijn te bekomen.

- Veiligheidsattest leverancier nog te verkrijgen.

4.	Vóór ingebruikname door het personeel

Veiligheidsinstructies overhandigen aan de gebruikers en mondeling toelichten. In de onmiddellijke nabijheid van de machine een verkorte versie ervan aanbrengen of voorzien.

5.	Advies bij gebruik

- Naleving van de instructies m.b.t. gebruik, onderhoud, inspectie en veiligheidsmaatregelen inzake werking en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

- Het dragen van een veiligheidsbril en gehoorbescherming is verplicht.

__________

De uitrusting die voorzien is van de CE-markering en vergezeld van de EG-verklaring van overeenstemming bedoeld in bijlage II van het K.B. 05/05/1995 geniet het vermoeden van overeenstemming met de bepalingen van vermeld besluit.

De adviezen en de opmerkingen in dit verslag gegeven, beperken zich tot de zichtbare en bereikbare delen van de uitrusting en tot de veiligheidsvoorzieningen waarvan de goede werking gecontroleerd werd. Deze adviezen zijn slechts geldig voor een normaal gebruik van de uitrusting en voor de functies waarvoor deze was uitgerust tijdens dit onderzoek.

Men dient er over te waken dat de uitrusting gebruikt wordt binnen de grenzen van haar mogelijkheden en voor de functie waarvoor ze ontworpen is.

Het gebruik van de uitrusting dient toevertrouwd te worden aan personen die een gepaste opleiding hebben genoten en die ertoe gehouden zijn de veiligheids- en onderhoudsvoorschriften na te leven die vervat zijn in de documenten die de uitrusting begeleiden.

### BESLUIT : mag in bedrijf genomen MITS

voldaan werd aan hoger vermelde punten 3 en 4 en mits naleving van de adviezen bij gebruik.

Dit verslag werd afgeleverd in het kader van het voorkomingsbeleid en blijft geldig voor zover de karakteristieken van de uitrusting niet veranderen.

De directie legt het nog voor advies voor aan de externe preventieadviseur - arbeidsgeneesheer bij het eerstvolgend bezoek.

Dit document (of kopie) wordt bewaard in het welzijnsregister en ter beschikking gehouden van de FOD Algemene directie toezicht – Directie Antwerpen.

Datum : 6 juli 2005

De interne preventieadviseur :

Fred RENIERS

Diensthoofd P&B

Aanvullingen / opmerkingen :

Datum :

De externe preventieadviseur :

Arbeidsgeneesheer

OPGELET :

Constructieve wijzigingen of aanpassingen aan de machine die mogelijks zouden uitgevoerd worden in eigen beheer maken van u een constructeur, waardoor alle verantwoordelijkheid van de fabrikant (nu bevestigd door de CE-markering) wegvalt en bij u terecht komt.

In voorkomend geval hebt u bijgevolg de goedkeuring nodig van de fabrikant of zijn gevolmachtigde en zijn de aanpassingen conform de minimum veiligheidseisen vervat in het KB Arbeidsmiddelen uit te voeren.