| Veiligheidsinstructiekaart: 1.12 Vervangen van verliesstroomschakelaar |  |
| --- | --- |
| - Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. - Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. - Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |  |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | ## Persoonlijke beschermingsmiddelen ## Vóór je met de werken start - Werk steeds met droge handen. - Zet de verdeelkast/installatie/machine/kring spanningsloos. - Verwijder het deksel en/of de beschermplaat. - Meet de verdeelkast VOLLEDIG uit. METEN is WETEN! - Zorg voor voldoende zichtbaarheid (eventueel een zaklamp). ## Tijdens de werkzaamheden - Let op de wijze van aansluiting. - Vervang de verliesstroomschakelaar (uitgeschakelde toestand). - Plaats de beschermplaat terug op zijn plaats. - Schakel de verliesstroomschakelaar terug in. - Schakel de verdeelkast terug in (onder spanning zetten). |
| ## Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |  |