| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Lintzaagmachine |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | - Lees voor eerste gebruik aandachtig de handleiding - Draag sluitende werkkledij en stevig antislip schoeisel - Draag oogbescherming - Gebruik de stofafzuiging – schakel de stofafzuiging in vooraleer de machine in werking te stellen - Draag een stofmasker ( zeker bij tropisch hout!) - Draag werkhandschoenen - Geen ringen of juwelen dragen - Lang haar bij elkaar gebonden - Steeds aangepaste gehoorbescherming dragen - Concentreer je bij je werk, laat je niet afleiden! |  |
| BRAND en/of ELEKTRISCHE SCHOKKEN | - Stekker uittrekken - Snoer altijd buiten werkbereik van de machine houden. Machine alleen uitgeschakeld aan het net aansluiten - Voor alle werkzaamheden aan de machine de stekker eerst uit de contactdoos trekken |  |
| Wegvliegende delen | - Vermijd bruusk contact met het werkstuk - Regel de aanvoersnelheid in functie van het uit te voeren werk - Gebruik zaagbladen in functie van de bewerking, houtsoort en houtdikte - De staat van het zaagblad controleren |  |
| Snijwonden | - Duwhout gebruiken op het einde van het werkstuk - De rechterhand steeds rechts en de linkerhand steeds links van de zaag houden - Niet gebruikte zaagbladen veilig opbergen |  |
| Kantelen werkstuk | - Te lange werkstukken ondersteunen, met bv. rollentafel. |  |