| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Betonzaagmachine |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | - Draag steeds nauwsluitende kledij en een werkpak. - Draag steeds gehoorbescherming. - In werfsituaties dient steeds een veiligheidshelm gedragen te worden. |  |
| Contact met draaiende delen | - Gebruik het apparaat nooit zonder de beschermingsvoorziening. - Het snijgereedschap loopt na. |  |
| Inademen van stof | - Materiaal kan worden nat gemaakt voor en/of tijdens het verzagen. - Gebruik toestel met watervernevelaar. - Draag een stofmasker en een veiligheidsbril. |  |
| Brandgevaar | - Tank voor je begint te zagen en gebruik daarbij een trechter. - Voor bijtanken wacht tot de motor afgekoeld is. Gemorste motor-brandstof kan ontvlammen. - Verwijder de dop van de brandstoftank niet wanneer de motor nog warm is of nog loopt. - Bij benzinemotoren kan naontsteking voorkomen indien de machine niet volledig tot stilstand is gekomen. - Werk met benzine op een schone en opgeruimde plaats, ver verwijderd van vuur. |  |