| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Afstomer |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | - Lees voor eerste gebruik aandachtig de handleiding - Draag sluitende werkkledij en stevig antislip schoeisel. - Nooit leidingen ontkoppelen terwijl het toestel in werking is. - Bij werken kan het geluidsniveau 85 dB overschreden worden. Draag dan oorbeschermers. - Gebruik het stoomapparaat nooit op gipsplaten. - Draag gezichtsbeschermers. - Controleer regelmatig en voor ieder gebruik de elementen die tijdens de werking onder druk staan. |  |
| BRAND en/of ELEKTRISCHE SCHOKKEN | - Stekker uittrekken - Sluit het toestel enkel aan via een geaard stopcontact. - Bescherm stekker en stekkerdoos. Indien deze zich binnen het werkoppervlak bevinden, zorg er dan voor dat de spanning van de stopcontacten afgesloten is voordat u begint te werken. Richt nooit rechtstreeks op de stopcontacten. - Zorg tijdens werkzaamheden aan het toestel dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. - Stekker alleen in stopcontact steken wanneer toestel volledig is uitgeschakeld. - Elektrische kabel niet over scherpe kanten trekken. - Vermijd lussen in de elektrische kabel. Kabel steeds achter en buiten het bereik van het toestel houden. |  |
| Brandwonden | - Raak het apparaat nooit aan zonder beschermings- handschoenen. - Richt nooit in de richting van personen. - Nooit leidingen ontkoppelen terwijl het toestel in werking is. - De trekker mag nooit worden geblokkeerd. De druk op de lans moet onmiddellijk worden stopgezet van zodra de gebruiker de bedieningslans loslaat. - Vergrendel het spuitpistool altijd na gebruik door de veiligheidspal om te klappen |  |