| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Beugelzaagmachine |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | - Draag sluitende werkkledij en stevig antislip schoeisel. - Draag beschermingshandschoenen - Geen ringen dragen. |  |
| Bewegende delen | - Aanrakingen met bewegende delen vermijden. - Oefen geen handelingen uit wanneer de machine in werking is. - Leg de machine steeds stil voor het verplaatsen van het werkstuk. |  |
| Kwetsuren aan de handen | - Vang het werkstuk niet met de hand op aan het einde van de zaagbewerking. - Gebruik gepaste behandelingstoestellen bij zware werkstukken. |  |
| Kwetsuren aan de voeten | - Ondersteun en signaleer lange werkstukken aan beide zijden. - Zorg voor een opvang van korte, zware werkstukken aan het einde van de zaagbewerking. |  |
| Kwetsuren ten gevolge van een zaagbreuk | - Gebruik een scherp zaagblad dat aangepast is aan het te zagen materiaal. - Controleer steeds de tandrichting en de spanning van het zaagblad. - Vermijd bruuske schokken. - Gebruik steeds een goed gerichte koelvloeistofstraal. - Klem het werkstuk goed vast, gebruik eventueel aangepaste hulpstukken. |  |
| Brand / elektrocutie | - Machine loskoppelen / afschakelen |  |