| Veiligheidsinstructiekaart: 1.7 Vervangen van diazedzekeringen Diazedzekering Diazedzekering Diazedschroefhuls |  |
| --- | --- |
| - Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. - Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. - Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |  |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | ## Persoonlijke beschermingsmiddelen ## Vóór je met de werken start - Werk steeds met droge handen. - Zorg voor voldoende zichtbaarheid (eventueel een zaklamp). - Zet de verdeelkast/installatie/machine/kring spanningsloos. - Meet de verdeelkast VOLLEDIG uit. METEN is WETEN! ## Tijdens de werkzaamheden - Controleer dat de diazedzekering stuk is. - Plaats een nieuwe diazedzekering met dezelfde waarde. - Schakel de verdeelkast terug in (onder spanning zetten). - Gaat de diazedzekering terug stuk : verwittig WV |
| ## Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke WV Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |  |