| Veiligheidsinstructiekaart: 1.14 Instellen van thermisch relais |  |
| --- | --- |
| - Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. - Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. - Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |  |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | ## Persoonlijke beschermingsmiddelen ## Vóór je met de werken start - Werk steeds met droge handen. - Zet de verdeelkast/installatie/machine/kring spanningsloos. - Verwijder het deksel en/of de beschermplaat. - Meet de verdeelkast VOLLEDIG uit . METEN IS WETEN - Zorg voor voldoende zichtbaarheid (eventueel een zaklamp). ## Tijdens de werkzaamheden - Ga na welke motor wordt beveiligd door het thermisch relais. - Ga na of de motor in ster of in driehoek is geschakeld. - Ga na hoe groot de nominale stroom is van de motor. - Stel de stroomwaarde op het thermisch relais in op de - nominale stroom van de motor - Schakel de verdeelkast terug in (onder spanning zetten). |
| ## Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |  |