| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Handbandschuurmachine |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | - Lees voor eerste gebruik aandachtig de handleiding - Draag sluitende werkkledij en stevig antislip schoeisel. - Bij werken kan het geluidsniveau 85 dB overschreden worden. Draag dan oorbeschermers. - Draag oogbescherming. - Gebruik de stofafzuigzak - Draag een stofkapje . |  |
| BRAND en/of ELEKTRISCHE SCHOKKEN | - Elektriciteit loskoppelen - Snoer altijd buiten het werkbereik van de machine houden. - Bandschuurmachines zijn alleen geschikt voor droog schuren - Bij schuren van metaal geen stofzak gebruiken. (Brandgevaar) |  |
| Contact met draaiende delen | - Raak het apparaat nooit aan zonder beschermings-handschoenen. - Machine alleen uitgeschakeld aan het net aansluiten |  |
| Wegvliegende en/of vallende delen | - Leg steeds het werkstuk tegen de aanslaglat. - Controleer de juiste montage en looprichting van de schuurband. - Gebruik geen gescheurde schuurband. |  |