| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Looplamp |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | - De looplamp en eventuele verlengsnoeren voor ieder gebruik nakijken op mogelijk zichtbare gebreken. Beschadigde elektrische looplampen en/of verlengsnoeren onmiddellijk herstellen. - Voor het eerste gebruik de handleiding bij de looplamp lezen en steeds de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant volgen. De handleiding en de veiligheidsinstructiekaarten vormen één geheel. - Let erop dat het verlengsnoer niet rondslingert. Het snoer zou kunnen beschadigd worden of een val veroorzaken. - Vervang een beschadigd snoer onmiddellijk! |  |
| BRAND en/of ELEKTRISCHE SCHOKKEN door oververhitting | - Stekker uittrekken - Inspecteer vooraf de plek waar je de werken moet uitvoeren en lokaliseer specifieke risico’s zoals water op de grond, stopcontact zonder aarding, metalen delen in contact met de grond,… Onderzoek of het mogelijk is de looplamp ergens veilig op te hangen, op te leggen, en of een lamp met kap noodzakelijk is. - Zorg voor een aangepaste looplamp en andere elektrische apparaten. Gebruik in een natte ruimte enkel materiaal van de klasse II (dubbele isolatie) of klasse III (zeer lage spanning). - Gebruik steeds een professionele looplamp, zelfs voor huishoudelijke karwijtjes. - Ga bij het gebruik van looplampen van de klasse I na of er over het hele circuit een aarding aanwezig is. - Installeer indien mogelijk een differentieelschakelaar (of een verlengsnoer met geïntegreerde adapter met hoge gevoeligheid (10-30mA) tussen het stopcontact en de stekker van de looplamp. - Gebruik voldoende lange verbindingssnoeren en voorkom dat er aan de kabels wordt getrokken of dat ze worden geplooid. - Hou altijd een extra noodverlichting zonder netaansluiting bij de hand voor het geval er zich problemen voordoen. (Zaklamp op batterijen,snoerloze looplamp) |  |