| Gebruik van de machine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| De verticale freesmachine of freesbank is een machine die met een snel ronddraaiend stuk gereedschap, de frees, een vorm of profiel kan frezen uit een stuk materiaal. De verticale freesmachine mag enkel gebruikt worden door opgeleide medewerkers van het atelier. |  |  |  |  |
| Beschermingsmaatregelen |  |  |  |  |
| - Ik draag gehoorbescherming. - Ik draag steeds een veiligheidsbril - Ik draag mijn veiligheidsschoenen - Ik werk steeds met afschermkap. - Ik draag steeds nauwsluitende kledij (mouwen overal goed vast). - Ik zorg bij een manuele aanvoer dat ik het juiste beschuttingstoestel gebruikt (gebogen werkstukken,…). - Ik draag WEL handschoenen bij montage en demontage van frezen - Ik draag NOOIT handschoenen bij een draaiende machine. - Ik gebruik een stofmasker bij het verwerken van tropische houtsoorten |  |  |  |  |
| Voorbereiden van het werk |  |  |  |  |
| - Ik zorg voor een vrije en comfortabele werkruimte rond de machine. - Ik controleer het te bewerken werkstuk (nagels,…). - Ik controleer alvorens het werk aan te vatten of het mes vaststaat en dat de frees vrij kan ronddraaien. - Ik zorg ervoor dat de as van de tafel goed vaststaat alvorens te starten. - Ik stel het juiste toerental en voedingssnelheid in naargelang het te bewerken materiaal. - Ik verstel de geleiders enkel bij een stilstaande machine. - Ik controleer de werking van de stofafzuiging alvorens te starten. |  |  |  |  |
| Werken met de machine |  |  |  |  |
| - Ik gebruik zoveel mogelijk het automatisch aanvoerapparaat (zorg wel voor de juiste afstelling). - Ik klem het werkstuk steeds met aangepast gereedschap. - Ik laat geen los gereedschap op de machine liggen, maar leg het op een vaste plaats op de werkbank. - Ik ondersteun bij lange werkstukken steeds met een tafel of rollentafel. - Ik gebruik bij kleine werkstukken steeds een duwhout (met handvat). - Ik gebruik hulpstukken voor speciale werkzaamheden - Ik gebruik steeds scherpe gereedschappen met spaan diktebegrenzing. - Ik gebruik bij aanvoer met de hand bg-test gereedschap. - Ik gebruik bij het werken met een aanvoerapparaat bg-test of bg-form gereedschap |  |  |  |  |
| Na het werk |  |  |  |  |
| - Ik schakel de machine volledig uit voor de werkzone te verlaten - Ik verwijder stof en onderdelen met een borstel, ik ruim alles ordelijk op - Mankementen of incidenten tijdens het werken meld ik onmiddellijk aan mijn collega en leidinggevende. |  |  |  |  |
| Onderhoud & keuringen |  |  |  |  |
| - Ik schakel de spanning uit bij onderhoudswerken - Ik gebruik nooit een poetsdoek bij een draaiende frees. - Ik voer handelingen in de buurt van de frees enkel uit indien de machine volledig stilstaat. - Ik laat geen los gereedschap op de machine liggen, maar leg het op een vaste plaats op de werkbank. - Ik verstel de geleiders enkel bij een stilstaande machine. |  |  |  |  |
| Risico’s |  |  |  |  |
| - Gegrepen door draaiende delen - Wegslingerende delen - Kwetsuren aan de handen - Terugslag - Inademing van stof - Oogletsels - Gehoorbeschadiging |  |  |  |  |
| Ondertekening |  |  |  |  |
| Interne en zakelijke leiding Hanne Vermeiren | Preventieadviseur Mieke Robijns |  | Ateliermedewerker Ronny Van Bouwel |  |