| Veiligheidsinstructiekaart: 7.2 Meten met multimeter |  |
| --- | --- |
| - Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. - Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. - Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |  |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | ## Persoonlijke beschermingsmiddelen ## Vóór je met de werken start - Werk steeds met droge handen - Zorg voor voldoende zichtbaarheid( eventueel zaklamp) ## Tijdens de werkzaamheden - Meten van de SPANNING gebeurt PARALLEL met de klemmen COM-V van de multimeter - Meten van de WEERSTAND dient te gebeuren wanneer de schakeling spanningsloos is, met de klemmen COM-Ω - Meten van de STROOMSTERKTE: sluit de meter in serie met de belasting op de klemmen COM-A en stel het juiste bereik in |
| ## Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |  |