| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Dompelpomp |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | - Lees de handleiding - Draag werkkledij en veiligheidsschoenen - Zorg tijdens werkzaamheden aan het toestel dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. - Gebruik de pomp nooit voor het opzuigen van mengsels met water en ontvlambare producten. Dit levert explosie- en brandgevaar op. - Plaats de pomp verticaal op een vlakke, stevige ondergrond of hang hem op. Gebruik daarvoor echter nooit de stroomkabel. - Nooit de pomp droog laten lopen. - Waterslang niet met vouwen of lussen gebruiken. Slang noch aansluitsnoer elektrische voeding over scherpe kanten trekken. - Een onderwaterpomp is geen zandzuiger. Voorkom ingraven. - Controleer regelmatig en voor ieder gebruik de elementen die tijdens de werking onder druk staan. Let erop dat alle verbindingen waterdicht zijn. - Hou aanzuig- en persleiding zo kort mogelijk en gebruik zo weinig mogelijk bochten. - De binnendiameter van de persleidingen is minstens gelijk (liefst groter) dan de aanzuigslang “IN”. |  |
| BRAND en/of ELEKTRISCHE SCHOKKEN | - Stekker uittrekken - Hoofdschakelaar uitschakelen. - Sluit het toestel enkel aan via een geaard stopcontact. - Werk steeds op een kring met verliesstroomschakelaar ∆ 30mA |  |