| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Grondboor |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | - Vermijd aanraking met warme onderdelen. - Vermijd inademing uitlaatgassen. - Overbrug nooit de veiligheidsinrichtingen die de machine doet stilvallen wanneer de bediener de bedieningshendels loslaat. - Draag sluitende werkkledij, veiligheidsschoenen - Draag beschermingshandschoenen. - Controleer regelmatig de goede werking van de bedienings- en veiligheidsuitrusting. - Zorg ervoor dat u altijd goed in balans bent en op stevige ondergrond staat. |  |
| Brandwonden | - De hete uitlaatdemper niet aanraken. |  |
| Vergiftiging | - Het apparaat produceert giftige uitlaatgassen. Deze zijn geurloos en onzichtbaar. Werk daarom nooit met het apparaat in een afgesloten of slecht verluchte ruimte. - Zorg ervoor dat u steeds voldoende verse lucht krijgt. Ook wanneer u in en greppel, een slenk of op plaatsen met weinig ruimte werkt. - Gebruik om gezondheids- en milieutechnische redenen bij voorkeur loodvrije benzine. |  |
| Brand | - Ga zorgvuldig met benzine om. Benzine is zeer brandbaar. - Tank voor je begint te maaien en gebruik daarbij een trechter. - Voor bijtanken wacht tot de motor afgekoeld is. Gemorste motorbrandstof kan ontvlammen. - Verwijder de dop van de brandstof niet, wanneer de motor nog warm is of nog loopt. - Bij benzinemotoren kan naontsteking voorkomen indien de machine niet volledig tot stilstand is gekomen. - Werk met benzine op een schone en opgeruimde plaats, ver verwijderd van vuur. - Verwijder alle mogelijke veroorzakers van vonken of vlammen uit de buurt van de benzine. - Laat geen brandbare voorwerpen in de buurt komen van de uitlaatgassen uit de geluiddemper. |  |