Controlelijst - Veiligheid

## Tenten

| Tenten | Ja | Neen | n.v.t. | Te nemen maatregel | Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Is de vergunning aanwezig? |  |  |  |  |  |
| Zijn materiaal- en constructiegegevens aanwezig? |  |  |  |  |  |
| Is het tentdoek niet licht ontvlambaar en gaat het bij brand niet druppelen? Klasse A2 of M2 |  |  |  |  |  |
| Staat de tent minimaal 5 meter van andere bouwsels? |  |  |  |  |  |
| Is de tent en ondergrond stabiel? |  |  |  |  |  |
| Is er binnen 100m een bluswatervoorziening? |  |  |  |  |  |
| Is de toegangsweg minimum 4 meter breed? |  |  |  |  |  |
| Is de toegangsweg minimum 4 meter hoog? |  |  |  |  |  |
| Kan de brandweerwagen tot op minder dan 60m van de tent naderen? |  |  |  |  |  |
| Is er per 150m² een bluseenheid voorzien? |  |  |  |  |  |
| Is er aan elke stand met een kook-, bak-, of braadtoestel een extra bluseenheid voorzien? |  |  |  |  |  |
| Is er een blusdeken aan de friteuse voorzien? |  |  |  |  |  |
| Is er buiten de tent een afgeschermde opslagplaats voorzien voor de gasflessen? |  |  |  |  |  |
| Is de totale breedte van de (nood-)uitgangen in functie van het aantal bezoekers? 1cm evacuatiebreedte per persoon. |  |  |  |  |  |
| Zijn er minimaal twee vluchtwegen, zover mogelijk uit elkaar, van 80cm breed en 2m hoog bij een bezetting tot 250 personen? |  |  |  |  |  |
| Aantal bezoeker tussen 250 en 500 pers.; Zijn er drie (nood-)uitgangen voorzien? |  |  |  |  |  |
| Aantal bezoeker tussen 501 en 1000 pers.; Zijn er vier (nood-)uitgangen voorzien? |  |  |  |  |  |
| Zijn er vanaf 1000 pers. per begonnen schijf van 500 een extra nooduitgang voorzien? Vb. 1600 personen = 6 uitgangen |  |  |  |  |  |
| Is de tent ter hoogte van de nooduitgangen losgemaakt en niet dicht gevlochten? |  |  |  |  |  |
| Is de veiligheidsverlichting aangebracht en in orde? |  |  |  |  |  |
| Zijn bij het op- en inruimen van de tent ook blusmiddelen aanwezig? |  |  |  |  |  |
| Is er in de tent een ontruimingsplattegrond? |  |  |  |  |  |
| Naam: |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  |  |