| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Bladzuiger/bladblazer |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | - Draag sluitende werkkledij, beschermende laarzen - Draag beschermingshandschoenen. - Controleer regelmatig de goede werking van de bedienings- en veiligheidsuitrusting. - Gebruik steeds de opvangzak en/of het juiste mondstuk. - Ledig regelmatig de opvangzak. - Gebruik een draagriem rond het middel of om de schouder. - Draag geen kleding, sjaal, das of sieraden die in de luchtaanzuig -opening kunnen worden gezogen. Maak bij lang haar een paardenstaart en zet deze vast (bv. met haarband of hoofddoek). - Het apparaat steeds met beide handen vasthouden. - Zorg ervoor dat u altijd goed in balans bent en op stevige ondergrond staat en pas op voor obstakels. - Wees voorzichtig bij het opzuigen van natte bladeren. - Niet met een defecte of zonder uitlaaddemper werken. |  |
| Brandwonden | - De hete uitlaatdemper niet aanraken. - Zuig nooit hete, brandende materialen of licht ontvlambare in vloeistoffen gedrenkte materialen op. |  |
| Wegslingerende stofdelen | - Blaas nooit in de richting van andere personen. - Houd kinderen, dieren en toeschouwers op afstand. - Vermijd het opzuigen en/of wegblazen van keitjes, blikjes en twijgjes. |  |
| Vergiftiging | - Het apparaat produceert giftige uitlaatgassen. Deze zijn geurloos en onzichtbaar. Werk daarom nooit met het apparaat in een afgesloten of slecht verluchte ruimte. - Zorg ervoor dat u steeds voldoende verse lucht krijgt. Ook wanneer u in en greppel, een slenk of op plaatsen met weinig ruimte werkt. - Gebruik om gezondheids- en milieutechnische redenen bij voorkeur loodvrije benzine. |  |
| Brand | - Ga zorgvuldig met benzine om. Benzine is zeer brandbaar. - Tank voor je begint te maaien en gebruik daarbij een trechter. - Voor bijtanken wacht tot de motor afgekoeld is. Gemorste motorbrandstof kan ontvlammen. - Verwijder de dop van de brandstof niet, wanneer de motor nog warm is of nog loopt. - Bij benzinemotoren kan naontsteking voorkomen indien de machine niet volledig tot stilstand is gekomen. - Werk met benzine op een schone en opgeruimde plaats, ver verwijderd van vuur. - Verwijder alle mogelijke veroorzakers van vonken of vlammen uit de buurt van de benzine. - Laat geen brandbare voorwerpen in de buurt komen van de uitlaatgassen uit de geluiddemper. |  |